2024-018技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级全站仪 | Android11系统，精度：2”，2+2ppm；测程5.0km，免棱镜1500米；超快速测 量，精测0.3秒；激光对中，双轴补偿；5.5 英寸可触摸彩屏，物理数字按键；4G全网通，支持蓝牙，Wi-Fi， TF卡，USB OTG数据传输；测绘之星软件，二次开发接口； | 台 | 8 |
| 2 | 电子经纬仪 | 可视激光，精度2″绝对编码,全新主体键盘主体设计，激光对中 | 台 | 20 |
| 3 | 测绘仪器检校台 | 平行光管数量3支（竖轴仰角、水平角、俯角、三支平行光管）；平行光管镜筒长：565mm；有效孔径：55mm；升降台最大工作范围：30cm（包含通光口径）；放大倍率：5.7~7倍；分辨率：3″；光源照明：冷光源（强弱度可微调）绿色、白色 | 台 | 1 |
| 4 | 水准仪三脚架 | 非铝合金或清漆，黄漆/烤漆 | 个 | 30 |
| 5 | 全站仪三脚架 | 非铝合金或清漆，黄漆/烤漆 | 个 | 15 |
| 6 | 经纬仪三脚架 | 非铝合金或清漆，黄漆/烤漆 | 个 | 15 |
| 7 | 棱镜基座 | AJ13+AJ10 | 个 | 12 |
| 8 | 测量软尺 | 50m | 个 | 10 |