2024-007附件：物理实验设备参数

| 序号 | 设备名称 | 基本技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛顿环实验 | 显微镜放大倍率为30倍，工作距离54.06mm，视场直径4.8mm；测量范围：纵向50mm，最小读数0.01mm,升降方向40mm，最小读数0.10mm； 测量精度：纵向测量精度为0.01mm； | 套 | 20 |
| 2 | 数字示波器（含信号发生器） | 独立信号源；100MHz带宽，1GSa/s实时采样率 通道：2个模拟通道 | 套 | 20 |
| 3 | 直流电桥 | 非集成式，可自主设计连线，包括电阻箱、直流检流计、待测电阻、电源等 | 套 | 20 |
| 4 | 光电效应实验仪(普朗克常数测定仪) | 光谱响应范围：340～700nm阴极灵敏度：约1μA/Lm暗电流：约10-12A | 套 | 10 |
| 5 | 杨氏模量测定仪 | 立式，1.望远镜放大倍数：30X；2.物镜有效孔径：42mm；3.视场角：1°26′；4.视距乘常数：100；最短视距：1m。 | 套 | 20 |
| 6 | 声速测量综合实验仪 | 测量量程：0-350mm，分辨率：0.02mm；测量介质：液体、气体及固体； | 套 | 20 |
| 7 | 导热系数测定仪 | 测温范围：0℃～200℃，显示分辨率0.1℃；温度采样间隔：0.1～999.9S可设定； | 套 | 20 |
| 8 | 固体线膨胀系数测定仪 | 温度设定范围：-5.0℃～+105℃，四位数码管显示。 | 套 | 20 |
| 9 | 夫兰克-赫兹实验仪 | 微电流测量范围:10-6A～10-9A,分四档。测量谱峰数：不少于4个 | 套 | 1 |
| 10 | 组合式光学实验仪 | 测透镜焦距、单缝、双缝、偏振、双棱镜 | 套 | 1 |
| 11 | 旋光仪 | 旋光度测定范围：±180°，度盘格值1°游标最小读数值为0.05° | 套 | 1 |
| 12 | 数字恒流源 | 20μA、200μA、0.1μA、2mA、20mA、200mA、0.1mA，输出最大负载电压：5-18V； | 套 | 2 |
| 13 | 数字检流计 | ①2μA；最小分辨率：0.001μA；②20μA；最小分辨率：0.01μA；③200μA；最小分辨率：0.1μA；④2mA；最小分辨率：0.001mA；⑤20mA；最小分辨率：0.01mA。 | 套 | 2 |
| 14 | 塞曼效应实验仪 | 1.测量望远镜：①有效测量范围：0～6mm；②测量精度：0.01mm； 2.干涉滤光片：中心波长λ=546.1nm，主峰透过率>63%； 3.聚光镜：消色差透镜焦距f=93mm； 4.磁场强度：0～12000高斯,连续 | 套 | 1 |
| 15 | 磁阻传感器和地磁场测量实验仪 | 1、线圈平均直径200mm,线圈匝数为100匝， 2、移动范围240mm， 3、磁阻传感器探头特斯拉计：0±199.9μT，分辨率0.1μT， 2－199.9mA恒流源。 | 套 | 1 |
| 16 | 光通讯实验仪 | 激光发送、接收机、灯泡、发光二极管、聚焦透镜、半导体激光器、硅光电池、光纤等实验器材。 | 套 | 1 |