参数附件：

| 名称 | 主要功能和技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电动汽车故障诊断实训台 | - 产品要求 - 采用比亚迪秦 PLUS EV 整车为基础，不破坏原车电路，串联于控制模块与原车线束之间。可开展新能源汽车认知、操作、高压部件结构认知、维护保养、高压系统断电 / 上电操作、高低压系统数据流读取与故障诊断等教学，满足基础操作、保养、系统认知及整车实训考核需求。 - 集成整车控制器 VCU、电池管理系统 BMS、电机控制器 MCU、充电机、DC/DC 转换器、高压配电盒、左右车身域控制器 BCM、OBD 诊断接口等，可完成纯电动高压、低压、通讯、热管理、动力系统的故障模拟、检测、诊断与维修教学。 - 电脑配置：I7 CPU、RAM≥16GB、固态硬盘≥480GB、独立显卡≥4GB，配≥43 英寸显示屏。 - 产品功能要求 - 搭载故障设置模块，可设置断路、短路、虚接、传感器失效、通讯故障、高压保护等典型整车故障，覆盖教学常用故障点。 - 配备本车整车控制原理图与标准检测端子，支持万用表、示波器、诊断仪在线测量与数据读取。 - 配备高压安全急停开关，触发后立即切断高压与低压控制供电，具备过流、过压、过载、过热自动保护功能。 - 支持通用诊断仪接入 OBD 接口，实现故障码读取 / 清除、数据流查看、动作测试、控制单元编码匹配等实操。 - 集成高压互锁检测、绝缘检测、充电模拟、上下电控制功能，完整复现实车工作逻辑。3. 教学实施任务 - 3.1 纯电动汽车高压系统结构认知与安全操作规范实训 - 3.2 整车控制器 VCU 信号采集与控制逻辑测试实训 - 3.3 整车串联线路连接与断开操作 - 3.4 整车系统认知与维修手册使用 - 3.5 新能源整车诊断与数据流读取 - 3.6 高压系统数据检测与诊断 - 3.7 整车无法充电故障诊断与维修 - 3.8 整车无法上电故障诊断与维修 - 3.9 整车无法驱动故障诊断与维修 - 3.10 整车电气系统故障诊断与维修 - 3.11 门锁执行器检测与故障排查 - 3.12 灯光系统检测与故障排查 - 3.13 玻璃升降器检测与故障排查 - 3.14 雨刮系统检测与故障排查 - 3.15 多合一电控单元检测与故障排查 - 3.16 交直流充电口信号检测与故障排查 - 3.17 左右车身域控制器（BCM）检测与故障排查 - 4. 车辆使用手册 - 4.1 含原车使用手册，涵盖车辆基础参数、指示灯、报警灯、充电、保养等内容。 - 4.2 含原厂电子版高清维修手册，含专用工具介绍与维修参数。 - 4.3 含原厂电子版电路图。 - 5. 每个实训项目均配备详细实训工单与指导书。 | 4 |