参数附件：

| 名称 | 主要功能和技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 车联网通信实验箱 | 匹配汽车CAN 总线网络结构、兼容 CAN2.0A/B、CAN-FD、LIN、FlexRay 总线协议。能对总线上的电阻、电压、波形测量；解析高速CAN、低速CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay；能设置各总线短路、断路等故障。具备测试、诊断、数据记录等功能，可发送协议帧、自定义协议。带OBD诊断口，支持OBDII诊断通信功能。能用汽车故障诊断仪检测，包含仪表、网关等主要模块，能进行车窗升降、车灯控制、门锁开关、倒车雷达测距等实验检测。提供实验箱原理图、源代码等完整的技术文档。可对实验箱开发拓展，配套实验指导书、开发案例。 | 12 |
| 新能源汽车电机控制实验箱 | 实现对直流无刷电机、永磁同步电机、交流异步电机的控制代码开发与学习，在线实时仿真，电机控制器具备线控功能。实现对直流无刷、永磁同步电机、交流异步电机的启动、停止、正反转控制，支持转速、扭矩闭环控制。能对以上三种电机控制信号电压、电流，电阻、绝缘检测、主要工作参数能在显示器中显示。具备过流、过压、短路保护功能，电机温度模拟装置可模拟电机高温场景，实现功率与扭矩限制控制。配套实验指导书。 | 12 |
| 新能源汽车电池管理开发实验箱 | 包含磷酸铁锂电池、三元锂离子电池，容量不小于2.5Ah.能进行电池均衡控制实验、电池充放电实验、电池环境管理实验、电池SOC与SOH估算实验。能对总正接触器、总负接触器、充电接触器电路检测与控制：能进行二次开发，并提供完整的技术文档与实验指导书。 | 12 |
| 新能源汽车电机控制系统开发与测试实验箱 | 具有拖动电机与被测电机，能进行匀速、加速、减速、爬坡等工况模拟与永磁同步电机系统测试；永磁同步电机电机性能测试：扭矩/转速/功率测试系统，有仪表显示主要工作参数。具有三相逆变电桥、电流环 / 速度环 / 位置环控制、矢量控制（FOC）实验。可进行二次开发，具有线控控制功能。能提供完整的技术文档与实验指导书。 | 12 |